建筑物、构筑物纠偏

纠偏条件：

对于大部分倾斜的建（构）筑物，虽然已经发生部分裂缝，但只要不是主要受力构件(梁、柱、板和承重墙体)发生的导致建（构）筑物严重破损甚至会造成倒塌的裂缝，有继续使用价值的建（构）筑物，就可以进行纠偏。

纠偏流程：

1) 确定设计沉降量（或抬升量）ΔS，倾斜率和倾斜方向等；

2) 计算倾斜建筑物基础形心位置和偏心矩，验算地基承载力；

3) 布置纠倾部位，如迫降孔的位置和数量，顶升位置和机具数量等；

4) 确定优化后的纠倾沉降速率、回倾速率、回倾时间等；

5) 在纠倾前后根据建（构）筑物倾斜情况，进行防复倾加固设计，确保建（构）筑物的纠倾前后和纠倾过程中的安全。

常见纠偏方法

1) 迫降法：采取措施迫使沉降较小的一侧下沉，以消除或减小与另一侧的沉降差。

2) 顶升或抬升法：在沉降大的一侧顶升基础或上部墙体，或从侧面顶推（张拉）基础或构筑物使其复位；在沉降大的一侧地基土中注入具有挤密加固作用或膨胀性的注浆液对记住无基础上抬作用。

3) 预留法：通过预留纠偏措施进行纠偏。

4) 横向加载法：通过横向荷载产生的转动弯距进行纠偏。

5) 综合法：多种纠偏法综合使用。